OVER industrijska elektronika

Purgarija 40, Kerestinec

10 431 Sveta Nedelja

HRVATSKA

00 385  92 3131 171

00 385  91 2059-163

00 385 1 3324-200

info@over.hr

obelicdarko@gmail.com

www.over.hr

PEĆI ZA TERMIČKU OBRADU METALA

Izrađujemo  :

- peći za kaljenje, popuštanje, cementiranje 
- jamske peći za lijevanje i klasično zagrijavanje
- peći za obradu u inertnoj atmosferi (N2, Ar) - komorne ili jamske
- izrada termopara :

1. Pt-Pt 10% Rh

  - izolacija keramika promjer 10 mm, 15 mm, 25 mm

  - mjerenje temperature do 1600 °C

  - dužina termopara do 1 500 mm

2. Ni-NiCr

  - promjer žice 1 mm, 3 mm

  - izolacija keramika ili metal

  - dužina termopara do 1 500 mm

  - mjerenje temperature do 1200 °C

Posebne izvedbe:

- tunelska peć
- peći za prihvat velikih tereta na pojačanu podnicu
- peći za grijanje određenih segmenata (toplo hladna zona)
- peći sa rekuperatorskim zagrijavanjem
- vakumske peći po narudžbi
- indukcione peći, srednje frekventne (3-10 kHz), visoko frekentne (do 500 kHz, snage do 40 kW)

Karakteristike peći:

- konstrukcija željezo, oplata aluminij
- grijači od kanthala se nalaze u utorima stranica i poda
- robusna izvedba, izolacija keramička opeka u kombinaciji cijevi i keramičke obloge 
- maksimalna radna temperatura 1150, 1320, 1500, 1600, 1700 i 2000 °C
- regulacija temperature pomoću regulatora, digitalnog procesora ili bilježenje i praćenje krivulje zagrijavanja pomoću PC-a (protokolarno bilježenje)
- ispunjeni ekološki propisi
- sve peći i uređaje izrađujemo u niz standardnih dimenzija ili po zahtjevu Vaše proizvodnje

PEĆI ZA KALJENJE, CEMENTACIJU I POPUŠTANJE

- peći od 25 l su bez povišenog postolja
- peći od 42 l, 60 l, 90 l i 154 l s ili bez povišenog postolja
- konstrukcija željezo, oplata aluminij, izolacija peći keramička opeka u stranicama i podu, strop valjkasti materijali
- grijači u utorima keramičke opeke stranica i poda 
- kod peći svih dimenzija podesivi otvor sa prednje i stražnje strane 
- maksimalna radna temperatura 1150 °C
- regulacija temperature pomoću digitalnog regulatora 
- napon kod peći od 25 l 220 V a kod peći od 42 l, 60 l, 90 l i 154 i 380 V
- servis i rezervni dijelovi osigurani 
- garancija jedna godina

| Model | Volumen | Radni prostor (ŠxVxD) | Vanjske dimenzije | Snaga | Cijena (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KA25 | 25 l | 280 x 250 x 380 mm | 680 x 650 x 730 mm | 3,5 kW | 22 900,00+PDV |
| KA42 | 42 l | 350 x 250 x 470 mm | 750 x 650 x 820 mm | 6,0 kW | 26 540,00+PDV |
| KA60 | 60 l | 400 x 250 x 600 mm | 800 x 650 x 950 mm | 6,5 kW | 29 950,00+PDV |
| KA90 | 90 l | 500 x 300 x 600 mm | 900 x 700 x 950 mm | 9,0 kW | 33 900,00+PDV |
| KA154 | 154 l | 400 x 350 x 1100 mm | 800 x 750 x 1450 mm | 14 kW | 49 200,00+PDV |

PDV iznosi  25%

Osim standardnih dimenzija peći izrađujemo i peći po narudžbi!